Sistem ambiental inteligent controlat prin lumină și timp pentru relaxare și trezire naturală

Moraru Laura Maria, Romarciuc Ana,Sandu Laurentiu Ionut

Cuprins

Capitolul 1: Tema și prezentarea proiectului	3

Capitolul 2: Structura Hardware și Software	4

# Capitolul 1: Tema și prezentarea proiectului

Ideea a pornit de la două probleme întâlnite des în viața de zi cu zi: alarmele clasice ne trezesc brusc și ne stresează din primele minute ale zilei, iar seara, tranziția către somn nu se face întotdeauna ușor. Sistemul propus rezolvă ambele situații prin generarea automată a unui peisaj sonor adaptiv, care combină măsurarea timpului real cu nivelul de lumină din încăpere.

Pentru a evita declanșările eronate (de exemplu, aprinderea unui bec în mijlocul nopții), sistemul integrează un modul RTC (Real Time Clock) cu senzori de lumină (LDR). Astfel, sistemul devine "inteligent" prin următoarele funcții:

Trezire hibridă: Sistemul declanșează melodia de trezire doar dacă detectează creșterea intensității luminoase (răsărit) în cadrul unei ferestre orare prestabilite (ex. 06:30 - 08:00), permițând trezirea în armonie cu ritmul circadian. Dacă lumina naturală este insuficientă, sistemul are o alarmă de siguranță la ora limită.

Asistent pentru somn: Seara, la detectarea întunericului (stingerea becului), se inițiază automat redarea unui fișier audio cu sunete calmante (ex. white noise, ploaie) pentru a facilita somnul.

Auto-dimming: Lumina de fundal a ecranului se adaptează pe baza senzorilor LDR, stingându-se noaptea pentru a nu perturba utilizatorul.

# Capitolul 2: Structura Hardware și Software

Din punct de vedere hardware, proiectul se bazează pe o placă de dezvoltare Arduino (microcontroler ATmega328P) care va interfața cu mai multe periferice.

Obiectivele și perifericele utilizate sunt:

Achiziția datelor analogice (Senzori LDR): Citirea nivelului de lumină se va face prin configurarea la nivel de registru a Convertorului Analog-Digital (ADC), manipulând direct regiștrii ADMUX și ADCSRA, fără a folosi funcțiile standard de nivel înalt.

Modulul RTC (DS3231) și Afișorul LCD: Acestea vor fi interfațate folosind protocolul de comunicație serială sincronă I2C, permițând citirea orei exacte și afișarea stării curente a sistemului.

Modulul DFPlayer Mini MP3: Controlul redării fișierelor audio de relaxare și trezire se va realiza folosind interfața de comunicație asincronă UART, prin transmiterea de pachete de comenzi pe 8 biți.